成品筛选工艺规程

目的：通过筛选试验剔除不良产品。 工作环境：常温、常湿，洁净作业区。 使用设备清单： 表1 工装设备清单 序号; 设备名称; 型号; 备注. 1; 高温试验箱; GWX-01. 2; 高低温试验箱; EG-02KA. 3; 电动振动台; DC-1000-15. 4; 振动工装; 产品配套振动工装. 1 筛选依据 产品筛选依据专用详细/技术规范、技术指标要求；如产品的技术指标和详细规范无筛选要求，则按照微带通用技术规范对其进行筛选； 外观按照Q/ZB QA 01-2020《微带系列产品外观检验规范》筛选，如有专用外观标准，需同时满足专用外观标准；如两个标准有冲突，以专用外观标准为准。 2 产品准备 2.1 确认本次做筛选试验的产品型号、数量等； 2.2 根据产品的详细规范、技术指标要求选择筛选项目。 3 温度冲击 根据产品的技术指标和详细规范要求分别在两台设备上设置产品筛选所要求的高温温度和低温温度，待两台设备达到设置温度后，将产品放入EG-02KA高低温试验箱中保温0.5小时后取出放入GWX-01高温试验箱保温0.5小时，转换时间≤5分钟为一个循环。再根据产品的技术指标和详细规范要求做完所需要的循环次数，并在设备使用记录本上填写好产品型号、数量、时间等。 4 温度贮存 4.1 低温贮存： 根据产品的技术指标和详细规范要求，在EG-02KA高低温试验箱上设置产品低温贮存所需要的温度和时间，启动设备，待低温贮存结束，取出产品。并在设备使用记录本上填写好产品型号、数量、时间等。 4.2 高温贮存： 根据产品的技术指标和详细规范要求，在GWX-01高温试验箱或EG-02KA高低温试验箱上设置产品高温贮存所需要的温度和时间，启动设备，待高温贮存结束，取出产品。并在设备使用记录本上填写好产品型号、数量、时间等。 5 随机振动 按照产品的详细规范和试验条件要求，先把装有产品的振动工装分别按X\Y\Z的振动方向，尽量使振动工装的重心与振动台轴心同心，再用夹具刚性固定在DC-1000-15型电动振动台上,在控制电脑操作界面调取对应产品的振动程序，依次进行X\Y\Z方向的振动试验，并将振动试验结果导出。试验后用体式显微镜对产品进行外观检查，并按照规范要求对产品进行测试，最后形成振动试验报告。 对于公司不具备条件的试验项目，由质量管理部联系有资质的第三方单位进行委外试验，提供装有相应产品的振动工装以及需作振动试验的项目、具体参数，要求出具有效的相应产品振动试验报告。 6 电气性能测试 按照相应产品的技术指标和详细规范要求，分别测试产品：常温、高温及低温电性能（无相关测试项目则略过），满足相关技术要求并将测试结果导出打印成册。 7 外观和机械检查 按照相应产品的技术指标和详细规范以及外观检验规范要求，检查产品外观和其机械参数，满足相关技术指标要求。 8 产品接收准则 8.1 全部微带产品应按相关详细规范的规定项目进行筛选，筛选的允许不合格率（PDA）为≤5%。 8.2 筛选试验中任何一项试验不合格的微带产品应立即从该批中剔除。 8.3 被判为不合格并拒收时，允许按适当的工艺进行返工后，重新提交一次筛选试验。 9 安全防护 9.1 在做温度冲击的产品取、放操作过程中，必须佩戴高低温防护橡胶手套。 9.2 在做温度冲击、随机振动过程中，应不定期巡视、检查温度冲击设备是否运行正常，否则应立即采取应急处理，保证产品和设备的安全。 9.3 做温度冲击试验完成后，必须将高低温试验箱箱内烘干。随机振动试验完成后，应对设备进行防尘保护。