成品包装检验规程

目的：保证经过检验的微带产品包装符合运输和顾客的要求。 1 检验项目 确认所需包装产品的型号、批次、产品编号、打标标识、数量等； 2 检验内容 2.1 逐一检查、确认包装发货产品的型号、批次、产品编号和激光打标标识； 2.2 检查产品包装盒内成品数量及包装盒数量，确保包装发货数量与顾客要求一致； 2.3 检查装有产品的包装盒分别装入真空密封袋中并抽真空密封，应无破损、漏真空现象； 2.4 检查装箱资料：测试报告、合格证、微带器件装配指导书等，应装入包装箱（袋）内； 2.5 产品包装箱（袋）应加装干燥包，并用密封胶带、打包带等密封包装箱。 3 安全防护 5.1 对需要发货的产品包装盒、包装箱应进行塑料泡沫或空气泡沫的减震保护； 5.2 产品包装盒、包装箱存放时，应轻拿轻放，避免碰撞，避免重压。