激光打标工艺规程

目的：通过激光打标机，标刻出符合设计和客户要求的产品名称、编号、标识等 工作环境：常温、常湿，洁净作业区。 使用设备清单： 表1 工装设备清单 序号; 设备名称; 型号; 备注. 1; 激光打标机; LF200R. 2; 体式显微镜; SZM45. 3; 定位工装; ZLGZ-QT-002. 1 材料准备 1.1 确认本次需激光打标的材质、产品型号、打标标识、数量等； 1.2 自检本次需激光打标产品的外观质量，确保激光打标后的产品符合质量要求。 2 开机准备 2.1 工作台要清理干净，清除与激光打标无关的杂物； 2.2 确认激光打标机电源输入正常，依次开启工控机、操作电脑电源； 2.3 确认相关设备正常工作，开启激光打标软件，进入操作界面，准备打标； 2.4 打开抽风系统电源开关，确保激光打标环境安全。 3 调焦、对位 3.1 打标机激光调焦：开启激光打标软件EzCAD2，进入操作界面，鼠标点击红光（F1）键，激光头发射红色光标在工作台面上，通过升降激光头臂调节激光束，达到最佳聚焦状态； 3.2 基准对位操作：在激光红光聚焦好后，通过移动定位工装和需要激光打标的产品的X\Y轴方向的位置，使打标红光准确处于产品需打标的位置后，固定对应的工装、夹具即完成对位操作； 3.3 每次打标不同产品时，须重复以上调焦、对位操作，确保激光打标的产品符合设计和客户要求。 4 激光打标 安全保护：在激光打标生产过程中，不能正视激光头光源，避免造成眼部烧灼等伤害。 4.1 将事先清洁好的需打标产品放入定位工装适当位置，打标作业面朝上； 4.2 调用相应的打标程序，调试好打印光标的区域、位置，按鼠标“标刻”或键盘“F2”键进行首件打标操作，注意观察打标是否有烧焦、打标不均匀等现象，经检验合格后，方可进行正常打标； 4.3 打标标识固定不变时，在文本元素对话框里选择固定文本类型，然后按照以上操作步骤进行正常打标； 4.4 打标标识按顺序递增或递减时，在文本元素对话框里选择序列号文本类型，然后按照以上操作步骤进行正常打标； 4.5 对于成熟定型产品，应调用调试合格的相应打标程序文件，不得随意变更； 4.6 在批量连续激光打标产品时，应在打标过程中分段抽检打标质量，打标内容应正确、清晰可辨，同生产批次打标字体应一致。 4.7 字体要求： 4.7.1 标刻字体为：单线字体-8（JSF Front-YCZY），字迹清晰，不允许重影模糊辨识不清晰； 4.7.2 单级产品：每个永磁体刻6位数字，双级产品：每个永磁体刻3位数字； 4.7.3 每个产品标刻方向箭头，环行器为圆弧箭头，隔离器为直线箭头，环行隔离器为2个圆弧箭头，分别在两个永磁体上，线条为单线； 4.7.4 标刻字高根据永磁体大小调整。 5 打标清洗 5.1 用蘸无水乙醇的无尘布擦洗或橡皮擦擦试激光打标的标识部位，要求擦、洗后目测标识清晰，无污渍及其它多余物。并规整摆放在转运盘或方格盘内； 5.2 擦、洗干净完成（酒精充分挥发）后，方可转下道工序。 6 检验 6.1 首件检验：在批量激光打标产品时，必须进行首件打标送检，注意观察打标是否有烧焦、打标不均匀等现象，经检验合格后，方可进行正常打标； 6.2 检验方法：参照设计图纸要求，采用目测或在显微镜下进行检验。目测自检打标标识是否与产品设计图纸一致，同批次激光打标是否一致。 7 激光打标关机 7.1 依次关闭工控机、操作电脑开关、按钮，最后关闭总电源空开。 7.2 检查设备工作区域应无与工作无关的其它物件，用干净抹布将机器、设备表面灰尘擦拭干净。 注：非本工作岗位授权许可的操作人员不得随便操作本系统。